# 260cc Rexroth Pompa Bağlantı Bloğu — Montaj Prosedürü

## 1. Patlamış Görünüm ve Malzeme Listesi

[Görsel bulunamadı: patlamis_gorunum.png]

| Poz No | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RX-260-01 | Pompa Gövdesi | 1 |  |
| 2 | RX-260-02 | O-Ring 45x3 | 4 | NBR90 |
| 3 | RX-260-03 | Bağlantı Cıvatası M10x40 | 8 | 8.8 kalite |

## 2. Montaj Adımları

### Adım 1: Pompa gövdesinin hazırlanması

Gövde yüzeyini temizleyin, O-ringleri (Poz 2) yuvalarına yerleştirin.

### Adım 2: Bağlantı cıvatalarının sıkılması

Cıvataları (Poz 3) çapraz sırayla ön sıkın, ardından tam torka getirin.

Sıkma torku: 45 Nm